# Информация, необходимая для установки программного обеспечения

## 1. Назначение

Настоящая инструкция описывает порядок установки предоставленных бинарных файлов прошивки на устройство с микроконтроллером ESP32-S3-WROOM-1, предназначенное для проведения экспертной проверки. В состав передаваемого архива также включён исходный код прошивки для ознакомления с логикой работы программного обеспечения. Установка на устройство выполняется с использованием бинарных файлов, поскольку это существенно проще и не требует сборки проекта, тогда как исходный код предоставляется для изучения и анализа, поскольку бинарные файлы не являются человекочитаемыми.

Экспертной организации передаются:

- аппаратное устройство;

- один или несколько бинарных файлов прошивки;

- исходный код прошивки для ознакомления;

- установочный файл драйвера CH34x Install Windows v3.x.EXE;

- программа ESP32S3 FLASH DOWNLOAD TOOL для записи прошивки во флеш-память.

Конфигурационные файлы и ключи шифрования не передаются и не требуются. Исходный код прошивки предоставляется исключительно для ознакомления; для установки на устройство используются бинарные файлы.

## 2. Требования к рабочему месту

- Операционная система: Microsoft Windows 10 / 11.

- Свободный USB-порт.

- Права пользователя, позволяющие устанавливать драйверы устройств.

## 3. Установка драйвера USB–UART (CH34x)

- Скопировать на компьютер предоставленный файл драйвера
 CH34x Install Windows v3.x.EXE.

- Запустить файл двойным щелчком.

- В появившемся окне следовать инструкциям установщика, согласиться с установкой драйвера.

- По завершении установки, при необходимости, перезагрузить компьютер.

После установки драйвера операционная система сможет распознавать устройство как последовательный порт (COM).

## 4. Подключение устройства

- Подключить устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

- Открыть Диспетчер устройств (Device Manager) и убедиться, что в разделе
 Ports (COM & LPT) появилось устройство типа
 USB-SERIAL CH340 (COMx) или аналогичное.

- Запомнить номер COM-порта (например, COM3).

## 5. Запуск программы ESP32S3 FLASH DOWNLOAD TOOL

- Скопировать на компьютер папку с программой ESP32S3 FLASH DOWNLOAD TOOL.

- Запустить файл flash_download_tool.exe.

- В главном окне перейти на вкладку SPIDownload.

## 6. Настройка параметров записи

В окне SPIDownload настроить параметры:

- В блоке SPIFlashConfig:

  - SPI SPEED: выбрать 40MHz;

  - SPI MODE: выбрать DIO;

  - флаг DoNotChgBin оставить включённым (отмечен галочкой).

- В нижней части окна:

  - поле COM: выбрать COM-порт устройства, обнаруженный ранее (например, COM3);

  - поле BAUD: установить скорость 460800.

## 7. Загрузка бинарного файла(ов)

В верхней таблице SPIDownload отображаются строки для указания бинарников и адресов записи:

- Отметить галочкой первую строку.

- В столбце File нажать кнопку выбора файла и указать предоставленный бинарный файл прошивки (например, firmware.bin).

- В столбце Address для первой строки указать адрес 0x0.

Вместе с прошивкой предоставлены отдельные файлы загрузчика и таблицы разделов, их нужно указать аналогично во 2-й и 3-й строках.

- bootloader — по адресу 0x0;

- partition table — по адресу 0x8000;

- основной образ приложения — по адресу 0x10000.

Достаточно использовать те файлы и адреса, которые будут переданы вместе с ПО; Дополнительных изменений конфигурации не требуется.

## 8. Процесс записи прошивки

- Убедиться, что:

  - выбран корректный COM-порт;

  - указаны путь/пути к бинарным файлам и адрес(а) записи;

  - устройство подключено по USB и включено.

- Нажать кнопку START в нижней части окна.

- Дождаться завершения процесса записи.

  - Во время записи внизу окна будет отображаться ход прогресса (зелёная полоса).

  - При успешном окончании в левом нижнем углу появится статус FINISH.

Процесс записи заключается только в передаче уже подготовленного бинарного файла во флеш-память микроконтроллера; дополнительных действий (генерации ключей, изменения настроек, подключения к сети и т.п.) не требуется.

## 9. Завершение и проверка

- После появления статуса FINISH нажать кнопку STOP (при необходимости) и закрыть программу.

- Отключить и снова подключить устройство.

- Устройство автоматически загрузится с установленной прошивкой.

Для проверки корректной работы можно:

- убедиться, что на дисплее устройства отображается главное меню;

- перейти в разделы «ПОИСК», «ФАЙЛЫ», «Wi-Fi», «ВРЕМЯ», «Информация», «ЛОГИ» и сравнить поведение устройства с описанными функциональными характеристиками.

На этом установка экземпляра программного обеспечения с использованием драйвера CH34x и программы ESP32S3 FLASH DOWNLOAD TOOL считается завершённой.