# Информация, необходимая для эксплуатации программного обеспечения

# 1. Назначение документа

Настоящий документ предназначен для пользователей и экспертов, эксплуатирующих устройство с установленным экземпляром программного обеспечения (далее — ПО), и содержит сведения:

- о назначении и режимах работы ПО;

- о структуре интерфейса и органах управления;

- о порядке работы в основных режимах;

- о действиях пользователя в типовых и нестандартных ситуациях.

Документ описывает эксплуатацию уже установленного экземпляра ПО и не затрагивает процессы разработки и сборки.

## 2. Назначение программного обеспечения

Экземпляр ПО обеспечивает работу автономного устройства на базе микроконтроллера ESP32-S3-WROOM-1, выполняющего следующие функции:

- считывание RFID-меток стандарта 134 кГц;

- сохранение считанных кодов в энергонезависимой памяти устройства;

- отображение служебной и пользовательской информации на цветном TFT-дисплее;

- предоставление доступа к сохранённым данным через встроенную Wi-Fi точку доступа и веб-интерфейс;

- отображение состояния питания и памяти, а также служебных логов.

Для работы ПО не требуется постоянное подключение к сети Интернет или внешним информационным системам.

## 3. Элементы интерфейса и органы управления

### 3.1. Дисплей

На передней панели устройства расположен цветной TFT-дисплей, на котором отображаются:

- главное меню и экраны разделов;

- верхняя строка состояния, включающая:

  - текущие дату и время;

  - индикатор уровня заряда батареи;

  - значок Wi-Fi при активной точке доступа.

### 3.2. Кнопки управления

Устройство оснащено следующими кнопками:

- Кнопка питания — кратковременное нажатие включает режим «ПОИСК» (если дисплей включен), длительное нажатие включает/выключает устройство.

- Кнопка «Вверх» — перемещение по пунктам меню и спискам вверх, увеличение значений при настройке времени.

- Кнопка «Вниз» — перемещение вниз, уменьшение значений при настройке времени.

- Кнопка «Войти» — вход в выбранный раздел, выбор элемента, подтверждение действия.

- Кнопка «Назад» — возврат на предыдущий экран, отмена действия, выход из режима.

### 3.3. Светодиодные индикаторы

На корпусе расположены светодиоды:

- Индикатор поиска — горит при активном режиме «ПОИСК» (идёт считывание меток).

- Индикатор успешного считывания — загорается при успешной записи кода в память.

- Индикатор ошибки — загорается при ошибке записи или иной сбойной ситуации, отображаемой на экране.

### 3.4. Индикатор заряда батареи

В правой верхней части экрана отображается пиктограмма батареи:

- зелёная с тремя сегментами — высокий уровень заряда;

- жёлтая с двумя сегментами — средний уровень;

- красная с одним сегментом — низкий заряд;

- пустой контур — критически низкий уровень заряда.

## 4. Подготовка к работе

- Убедиться, что аккумулятор устройства заряжен (индикатор батареи не показывает критический уровень).

- При необходимости подключить устройство к источнику питания (зарядному устройству) согласно инструкции по эксплуатации аппаратной части.

- Подключить АКБ к устройству. Если АКБ был ранее подключен и устройство выключено программно, нажать и удерживать кнопку питания до включения дисплея.

- После загрузки ПО на экране появится главное меню с пунктами:

  - «ПОИСК»

  - «ФАЙЛЫ»

  - «Wi-Fi»

  - «ВРЕМЯ»

  - «Информация»

  - «ЛОГИ».

## 5. Общие правила управления интерфейсом

- Переключение между пунктами меню — кнопки «Вверх» и «Вниз».

- Выбор пункта / вход в раздел — кнопка «Войти».

- Возврат на предыдущий экран — кнопка «Назад».

- На каждом экране текущий элемент или поле выделено цветом.

При отсутствии действий пользователя в течение заданного времени (около 10 минут) устройство автоматически переходит в выключенное состояние для экономии энергии.

## 6. Эксплуатация в основных режимах

### 6.1. Режим «ПОИСК» — считывание RFID-меток

- В главном меню выбрать пункт «ПОИСК» и нажать «Войти».

- Устройство включит питание RFID-считывателя; на экране появится сообщение «Идёт поиск…», загорится индикатор поиска.

- Поднести RFID-метку к считывателю на рекомендуемое расстояние (указывается в документации на аппаратную часть).

- При успешном считывании:

  - код метки записывается в текущий текстовый файл;

  - на экране кратковременно отображается зелёный экран с надписью «OK»;

  - загорается индикатор успешного считывания.

- Если при записи произошла ошибка (например, проблемы с памятью):

  - отображается красный экран «ERROR»;

  - загорается индикатор ошибки.

- В рабочем режиме раздела под областью сообщения выводится список последних считанных кодов (до 13 строк), при этом последний код выделен.

- Для выхода из режима «ПОИСК» нажать «Назад»:

  - питание считывателя выключается;

  - индикатор поиска гаснет;

  - устройство возвращается в главное меню.

Рекомендация: при длительной работе в режиме поиска контролировать уровень заряда батареи по индикатору.

### 6.2. Раздел «ФАЙЛЫ» — работа с сохранёнными данными

#### 6.2.1. Просмотр списка файлов

- В главном меню выбрать «ФАЙЛЫ» и нажать «Войти».

- На экране отобразится список файлов в каталоге /search.

  - Каждый файл сопровождается порядковым номером и именем (без расширения).

  - При большом количестве файлов осуществляется постраничный просмотр (до 13 файлов на экран).

- Перемещение по списку — кнопки «Вверх» / «Вниз».

- Текущий файл выделен цветом.

#### 6.2.2. Просмотр содержимого файла

- Находясь в списке файлов, выбрать нужный файл и нажать «Войти».

- На экране отобразится список строк файла (по одной записи на строку).

  - Слева выводится порядковый номер строки.

  - При необходимости используется постраничный просмотр.

- Перемещение по строкам — кнопки «Вверх» и «Вниз».

- Для возврата к списку файлов нажать «Назад».

#### 6.2.3. Удаление файла

- Открыть нужный файл, как описано выше.

- Повторно нажать «Войти» — откроется модальное окно с предупреждением о удалении.

- Для подтверждения удаления:

  - нажать «Войти» — файл будет удалён, на экране появится сообщение о результате операции;

  - нажать «Назад» — операция отменяется, возвращение к просмотру файла.

- После завершения операции устройство возвращается к списку файлов.

Внимание: удалённые файлы восстановлению средствами ПО не подлежат. Перед удалением рекомендуется убедиться, что данные выгружены или более не нужны.

### 6.3. Раздел «Wi-Fi» — выгрузка файлов через веб-интерфейс

#### 6.3.1. Включение и отключение Wi-Fi

- В главном меню выбрать «Wi-Fi» и нажать «Войти».

- На экране отображается переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ».

- Нажатием кнопки «Войти» переключить состояние:

  - при включении:

    - запускается точка доступа (режим AP);

    - генерируется новый пароль доступа;

    - на экране отображаются:

      - SSID точки доступа;

      - PASS (пароль);

      - IP-адрес (обычно 192.168.4.1);

      - текстовая инструкция по подключению;

  - при отключении:

    - точка доступа останавливается;

    - значок Wi-Fi в строке состояния пропадает.

Устройство автоматически отключает точку доступа при отсутствии подключённых клиентов в течение заданного времени.

#### 6.3.2. Подключение к точке доступа и скачивание файлов

- На компьютере или мобильном устройстве открыть список доступных Wi-Fi сетей.

- Выбрать сеть с именем, указанным на экране (SSID устройства).

- Ввести пароль (PASS), отображаемый на экране в разделе «Wi-Fi».

- После подключения открыть веб-браузер и в адресной строке набрать IP-адрес, указанный на экране (например, http://192.168.4.1).

- В браузере откроется страница со списком файлов, аналогичным разделу «ФАЙЛЫ» на устройстве.

- Нажать на название файла — начнётся скачивание текстового файла с кодами.

### 6.4. Раздел «ВРЕМЯ» — установка даты и времени

- В главном меню выбрать «ВРЕМЯ» и нажать «Войти».

- На экране отображается текущая дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ, одно из полей выделено рамкой.

- Управление:

  - «Вправо» (кнопка «Войти» в режиме редактирования) — переход к следующему полю (день → месяц → год → час → минуты → день);

  - «Вверх» — увеличение значения текущего поля;

  - «Вниз» — уменьшение значения;

  - допустимые диапазоны значений контролируются автоматически (например, число дней зависит от месяца).

- После ввода корректных значений нажать «Назад»:

  - время записывается в модуль RTC и системные часы устройства;

  - происходит возврат в главное меню.

### 6.5. Раздел «Информация»

- В главном меню выбрать «Информация» и нажать «Войти».

- На экране отображается серийный номер устройства и дополнительные сведения (при наличии).

- Раздел используется для идентификации устройства при обслуживании, обращениях в поддержку и экспертной проверке.

- Для выхода нажать «Назад».

### 6.6. Раздел «ЛОГИ» — контроль состояния устройства

- В главном меню выбрать «ЛОГИ» и нажать «Войти».

- На экране отображается список служебных параметров, среди которых:

  - напряжение батареи 8,4 В и 21 В;

  - процент заряда каждой батареи и минимальный процент;

  - тип используемой памяти (SD или ROM);

  - общий и занятый объём памяти;

  - общее количество файлов.

- Раздел предназначен для диагностики и экспертной оценки состояния устройства.

- Для выхода нажать «Назад».

## 7. Действия пользователя при типичных ситуациях

### 7.1. Устройство не включается

- Проверить заряд аккумулятора и подключение к источнику питания.

- Нажать и удерживать кнопку питания длительное время (несколько секунд).

- Если включение не происходит, обратиться к ответственному за техническую поддержку.

- Переподключить АКБ.

### 7.2. Не считываются RFID-метки

- Убедиться, что выбран раздел «ПОИСК» и на экране отображается сообщение о поиске.

- Проверить, что метка соответствует поддерживаемому стандарту (134 кГц).

- Поднести метку ближе к антенне считывателя.

- При повторяющихся ошибках обратить внимание на наличие сообщений «ERROR» и, при необходимости, проанализировать состояние памяти в разделе «ЛОГИ».

### 7.3. Не видно Wi-Fi сети устройства

- Убедиться, что в разделе «Wi-Fi» переключатель стоит в положении «ВКЛ» и отображаются SSID/PASS/IP.

- Проверить, что устройство находится в пределах зоны радиодоступа.

- Переподключить устройство (выключить и включить режим Wi-Fi).

- Убедиться, что на устройстве-клиенте (ПК, телефон) Wi-Fi включен.

### 7.4. Не удаётся скачать файлы через браузер

- Проверить, что подключение выполнено именно к сети устройства (SSID из раздела «Wi-Fi»).

- Выполнить набор IP-адреса точно в том виде, как он отображён на экране (например, http://192.168.4.1).

- При ошибке — проверить раздел «ЛОГИ» на предмет состояния памяти и количества файлов.

## 8. Ограничения и замечания по безопасности

- Пользователь не изменяет прошивку устройства самостоятельно, кроме случаев, когда обновление производится по официальной инструкции с использованием предоставленного бинарного файла.

- Устройство работает только в режиме точки доступа (AP) и не инициирует исходящих подключений к Интернету.

- Рекомендуется:

  - не передавать пароль Wi-Fi третьим лицам;

  - после завершения скачивания файлов отключать Wi-Fi в разделе «Wi-Fi» либо дожидаться автоматического отключения.

- Не допускается использование устройства при явных признаках повреждения корпуса, дисплея или элементов питания.

- При хранении и транспортировке следует соблюдать требования эксплуатационной документации на аппаратную часть.